‘

ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРМИСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта)

БАРНАУЛ 2012

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРМИСТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Бурмистровского сельсовета

Муниципальный контракт: № 0151300022912000002-0134082-01

от 19.06.2012г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А._________________

БАРНАУЛ 2012

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Архитектор	А. С. Диндиенко

Инженер по водоснабжению и водоотведению	О. В. Медведева

Инженер по электроснабжению	Н. А. Сытдикова

Инженер по газоснабжению	В. С. Юрчак

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |  |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Бурмистровского сельсовета | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории деревни Бурмистрово | 1: 5000 |
| ГП 3 | Карта генерального плана Бурмистровского сельсовета | 1: 25000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана деревни Бурмистрово | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Цели и задачи	8

1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	9

1.1 Географическое и геополитическое положение	9

1.2 Природные условия и ресурсы территории	10

1.2.1 Земельные ресурсы	10

1.2.2 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы	11

1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования	12

1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	12

1.3.2 Жилищный фонд	14

1.3.3 Социальная сфера	14

1.3.4 Производственная сфера и сельское хозяйство	16

1.4 Транспортная инфраструктура	16

1.5 Инженерная инфраструктура	16

1.6 Экологическое состояние	20

1.7 Объекты специального назначения	22

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	22

1.9 Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области	23

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования	25

2.1 Существующая планировочная организация территории	25

2.2 Функциональное зонирование территории	28

2.2.1 Жилая зона	29

2.2.2 Общественно-деловая зона	29

2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения	29

2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур	30

2.2.5 Зона рекреационного назначения	30

2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования	30

2.2.7 Зона озеленения специального назначения	30

2.3 Планировочная организация территории	30

2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений	34

2.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования	34

2.5.1 Жилищная сфера	34

2.5.2 Социальная сфера	35

2.5.3 Производственная сфера	41

2.5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	43

2.6 Инженерная инфраструктура	45

2.6.1 Электроснабжение	45

2.6.2 Теплоснабжение	49

2.6.3 Водоснабжение	49

2.6.4 Водоотведение	50

2.7 Санитарная очистка территории	51

2.8 Инженерная подготовка территории	51

2.9 Охрана окружающей среды	51

2.9.1 Зоны с особыми условиями использования территории	51

2.9.2 Мероприятия по охране окружающей среды	54

3 Технико-экономические показатели проекта	57

- Введение

Генеральный план Муниципального образования Бурмистровский сельсовет разработан в 2012 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Бурмистровского сельсовета на основании Муниципального контракта № 0151300022912000002-0134082-01 от 19 июня 2012 г.

Генеральный план муниципального образования Бурмистровский сельсовет разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Лесным кодексом РФ;

– Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

– Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ;

– Законом НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. № 200-ОЗ;

– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– Закон Новосибирской области от 27.04.2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

– Приказом Министерства Регионального развития РФ № 224 от 26.05.2001 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описании и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

– Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 г. № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

– Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 г. № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП II-04-2003;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» от 19.06.2012 г., выданное администрацией Бурмистровского сельсовета.

2) Планово-картографический материал:

– аэрофотосъемка на деревню Бурмистрово, изготовленный Сибземкадастрсхемка в 1999 г.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях д. Бурмистрово, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельсовета.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

- Цели и задачи

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Бурмистровского сельсовета: деревня Бурмистрово;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

- 1 Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

- 1.1 Географическое и геополитическое положение

Муниципальное образование (МО) Бурмистровский сельсовет Искитимского района Новосибирской области образован в составе Искитимского района решением Искитимского райсполкома № 464 в 1989 году и наделен статусом сельского поселения законом Новосибирской области № 200-ОЗ от 2 июня 2004 г. «Остатусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

МО Бурмистровский сельсовет расположено в северо-западной части Искитимского района. Связь с районным центром – городом Исктимом и соседними сельсоветами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «54 км а/д М-52–Завьялово–Факел Революции».

Граничит на севере и северо-западе с городом Новосибирском, на северо-востоке с Совхозным сельсоветом, на юго-востоке с Улыбинским сельсоветом, на юге со Степным сельсоветом, на юго-западе с Быстровским сельсоветом (рис. 1).

Рисунок 1. Местоположение муниципального образования Бурмистровского сельсовета

Общая площадь МО Бурмистровский сельсовет составляет 11266 га, что составляет 2,6 % от всей территории Искитимского района. Удаленность от областного центра г. Новосибирска составляет 100 км, а от районного центра г. Искитима – 35 км.

В состав сельсовета входит один населенный пункт – деревня Бурмистрово.

Транспортными планировочными осями сельсовета являются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «54 км а/д М-52–Завьялово–Факел Революции» и «38 км а/д К-13–ДОК Чкаловец».

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

Минерально-сырьевая база Бурмистровского сельсовета сравнительно бедна. На территории сельсовета отсутствуют разведанные запасы полезных ископаемых, учитываемые государственным (территориальным) балансом полезных ископаемых.

Территория МО Бурмистровского сельсовета расположена в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины.

Рельеф сильно расчленен притоками р. Обь, а также реками и оврагами.

Внутриматериковое географическое положение сельсовета определяет его природные условия. Климат сельсовета умеренный, при средней увлажненности, годовая температура – 0,1 градуса. Средняя в январе -19 градусов, в июле +19,1 градуса. Годовое количество осадков 409 мм. Снежный покров устанавливается в первых числах ноября. Средняя мощность снегового покрова 25–35 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

Речная сеть сельсовета относится к бассейну реки Обь. На севере и северо-западе вдоль границы сельсовета расположено Новосибирское водохранилище. В восточной части сельсовета протекает река Мильтюш, которая впадает в Новосибирское водохранилище. Вдоль южной и юго-восточной границы сельсовета протекает река Каменка.

Весеннее половодье на Оби начинается в среднем 7–15 апреля, наиболее раннее половодье приходится на 17–27 марта, наиболее позднее – конец апреля – начало мая. Половодье на притоках Оби обычно начинается в первой половине апреля и заканчивается в начале июня. В летний период бывают небольшие повышения уровня при дождевых паводках.

Крупных озер на территории сельсовета нет.

- 1.2.1 Земельные ресурсы

Анализ земельного фонда муниципального образования выполнен по данным графического учета.

В структуре земельного фонда выявлены следующие категории земель (табл. 1):

– земли сельскохозяйственного назначения;

– земли населенных пунктов;

– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

– земли лесного фонда;

– земли водного фонда.

Земли запаса и земли особо охраняемых территорий и объектов в административных границах поселения отсутствуют.

Таблица 1

Баланс земель МО Бурмистровский сельсовет

| № п/п | Наименование категории земель | По графическому учету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Удельный вес, % |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 8712 | 77 |
| 2 | земли населенных пунктов, в том числе: | 209 | 2 |
| 2.1 | Деревня Бурмистрово | 209 | 2 |
| 3 | земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 101 | 1 |
| 4 | земли лесного фонда | 2132 | 19 |
| 5 | Земли водного фонда | 112 | 1 |
|  | Итого по сельсовету | 11266 | 100 |

На территории Бурмистровского сельсовета расположен один населенный пункт: деревня Бурмистрво – 209 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 1 % всех земель сельсовета.

Земли лесного фонда, расположенные на территории сельсовета, представлены землями Искитимского лесничества, площадь которого в границах поселения занимает 2132 га, что составляет 19 % всей территории сельсовета.

- 1.2.2 Культурно-исторические и рекреационные ресурсы

Объекты культурного наследия представлены в Бурмистровском сельсовете двумя памятниками истории (не учтенных в перечне объектов культурного наследия по состоянию на 2010 г.). Кроме того, на территории района располагаются два памятника археологии.

Памятники археологии

1) Грунтовый могильник Бурмистрово-1. Расположен в 15, км к северо-западу от деревни Бурмистрово, на мысу, в устье р. Мильтяш, на его низком заболоченном левом берегу.

2) Курганный могильник Бурмистрово-2. Расположен в 200 м к юго-западу от деревни Бурмистрово (на территории МТФ).

Территория Ребрихинского сельсовета обладает достаточным потенциалом для развития познавательного туризма и рекреации.

На территории Ребрихинского сельсовета расположены объекты археологии, интересные с точки зрения развития познавательного туризма.

На территории сельсовета располагаются 13 объектов рекреации (табл. 2), а так же два садоводства (общей площадью 8 га).

Таблица 2

Характеристика объектов рекреации

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО СОЛ КД «Чкаловец» | 42,9 | 1500 |
| 2 | «Бурмистровская» | 1,0 | 50 |
| 3 | «Солнечная поляна» | 7,8 | 150 |
| 4 | «Сказочный» | 12,6 | 450 |
| 5 | «Разлив» |  | 450 |
| 6 | «Автомобилист» | 5,8 | 100 |
| 7 | «ОГУП Техцентр» |  | 100 |
| 8 | «Зеленая поляна» | 7,5 | 150 |
| 9 | Б.О. НГПИ | 2,1 | 150 |
| 10 | Б.О. НГУ | 2,0 | 150 |
| 11 | ООО «777» | 0,5 | 50 |
| 12 | «Балуш» |  | 50 |
| 13 | «Олимп» | 4,0 | 50 |
|  | Итого |  | 3400 |

Существующий природный ландшафт привлекателен для кратковременного отдыха: леса используются для охоты, сбора ягод и грибов, лекарственных растений и для проведения разнообразных спортивно-оздоровительных мероприятий.

В зимнее время территория леса используется для охоты и лыжного отдыха населения.

- 1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования

- 1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации в Бурмистровском сельсовете и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации Бурмистровского сельсовета:

Сложившиеся тенденции изменения численности населения

По состоянию на начало 2012 г. численность населения Бурмистровского сельсовета составляла 1620 человек, в том числе моложе трудоспособного возраста 18,3 % от общей численности населения сельсовета, старше трудоспособного возраста – 22,2 %, в трудоспособном возрасте находится 59,5 % населения. Численность мужского населения составляет 50,3 %.

В разрезе населенных пунктов эти данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные демографические показатели

| Показатели на 1 января 2012 г. | Деревня Бурмистрово |
| --- | --- |
| Общая численность населения, | 1620 |
| в том числе: |  |
| – младше трудоспособного возраста | 296 |
| – трудоспособного возраста | 964 |
| – старше трудоспособного возраста | 360 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, % от трудоспособного населения | 1,2 |

Прогноз численности населения

Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия генерального плана, то есть до 2032 г.

Прогноз численности населения до 2032 года производится с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 2005–2011 гг. (табл. 4).

Таблица 4

Динамика основных демографических показателей

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1679 | 1668 | 1630 | 1635 | 1630 | 1610 | 1620 | 1639 |
| Прирост, чел. |  | -11 | -38 | +5 | -5 | -20 | +10 | -9,83 |

Hр=Hф⋅1+П+М100t	 (формула 1);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить уменьшение численности населения и к концу расчетного периода составит 1436 человек.

Так как деревня Бурмистрово входит в границы пригородной зоны города Новосибирска согласно закону Новосибирской области № 93-ОЗ от 14.02.2003 г., то проектом принимается увеличение численности населения на расчетный срок на 543 человека.

Результаты расчетов и показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в таблице 5.

Таблица 5

Расчетная численность населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2012 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Расчетная численность населения по демографии | 1620 | 1525 | 1436 |
| Принято генеральным планом | 1620 | 1892 | 2163 |

Генеральным планом принята численность населения, исходя из близости деревни Бурмистрово к городу Новосибирску.

- 1.3.2 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Бурмистровского сельсовета на начало 2012 г. составляет порядка 33,53 тыс. м2.

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой.

Показатели благоустройства в сельсовете высокие.

Другие показатели жилищного фонда выглядят следующим образом:

1) количество домохозяйств – 578;

2) коэффициент семейности – 2,8;

3) обеспеченность населения общей площадью – 20,7 м2/чел.

- 1.3.3 Социальная сфера

Социальный комплекс Бурмистровского сельсовета представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Система образования сельсовета включает в себя начальное, основное и среднее образование. Всего на территории села имеется один детский сад и одна средняя школа. В таблице 6 представлены данные о мощностях учреждений.

Таблица 6

Обеспеченность населения Бурмистровского сельсовета детскими дошкольными, образовательными и профессиональными учреждениями

| Наименование учреждения | Мощность учреждения |  | Процент загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактическая | проектная |  |
| Детский сад «Лесная сказка» | 42 | 50 | 84 |
| Средняя общеобразовательная школа | 177 | 180 | 98 |

В целом по сельсовету наблюдается загруженность образовательных учреждений всего на 95 %, что говорит об излишке их мощности. При школе располагается стадион.

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание населения сельсовета обеспечивается деятельностью фельдшерско-акушерского пункта.

Учреждения культуры

На территории деревни Бурмистрово расположен всего одно учреждение культуры – Краевой досуговый центр.

Объекты торгового обслуживания

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 17 магазинов с общей торговой площадью 778 м2 (табл. 7).

Таблица 7

Список объектов торговли

| № п/п | Наименование | Торговая площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | 243 |  |
| 1.1 | ООО «Татьяна» | 100 |  |
| 1.2 | ООО «Феникс» | 20 | виноводочный |
| 1.3 | Магазин «Севан» | 30 |  |
| 1.4 | ООО торговый дом «Хлебозавод» | 28 | хлебобулочный |
| 1.5 | Магазин «Свежий хлеб» | 30 | хлебобулочный |
| 1.6 | Магазин «Валентина» | 7 |  |
| 1.7 | Магазин «Хуторок» | 28 |  |
| 2 | Магазины промышленных товаров | 251 |  |
| 2.1 | ООО «Крестьянка» | 200 |  |
| 2.2 | Магазин «Товары для дома» | 21 |  |
| 2.3 | Магазин «Ритуальные принадлежности» | 30 |  |
| 3 | Магазины смешанных товаров | 284 |  |
| 3.1 | ООО «Рясное» | 80 |  |
| 3.2 | ИП Волкова Н.Г. | 79 |  |
| 3.3 | Магазин «Славянский | 46 |  |
| 3.4 | Магазин «Славянская трапеза» | 20 |  |
| 3.5 | Магазин «АНИ» | 20 |  |
| 3.6 | ИП Канаева О.П. | 27 |  |
| 3.7 | ИП Леман Г.Г. | 12 |  |
|  | Итого | 778 |  |

Объекты бытового обслуживания

На территории сельсовета сеть учреждений бытового обслуживания представлена:

– ателье;

– парикмахерская;

– почта;

– одна автозаправочная станция на 2 колонки (в данный момент временно не работает).

Финансово-кредитное обслуживание жителей поселения осуществляет одно отделение Сбербанка, а услуги связи – одно почтовое отделение, автоматическая телефонная станция (АТС).

Кроме всего прочего на территории сельсовета расположен объект культового назначения – Церковь во имя равноапостольного князя Владимира.

- 1.3.4 Производственная сфера и сельское хозяйство

Основой экономического развития Бурмистровского сельсовета являются сельское хозяйство.

Сельскохозяйственной деятельностью в сельсовете занимаются 2 сельскохозяйственных предприятия и население на личных подсобных хозяйствах.

- 1.4 Транспортная инфраструктура

Бурмистровский сельсовет характеризуется хорошей степенью развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время связь между сельсоветом и городом Искитимом, а также между соседними сельсоветами осуществляется посредством транспорта.

Бурмистровский сельсовет связывается с другими сельсоветами и городом по автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного значения, имеющим твердое и грунтовое покрытие. Эта связь является круглогодичной.

По территории сельсовета проходят две автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

– автомобильная дорога общего пользования регионального значения третьей категории 54 км а/д «М-52» – Завьялово – Факел Революции (К-13),

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 38 км а/д «К-13» – ДОК «Чкаловец» (Н-0834).

Работу по перевозке пассажиров осуществляют частные перевозчики, что позволяет удовлетворять потребность жителей сельсовета в сообщении с соседними селами и г. Искитимом.

- 1.5 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии деревни Бурмистрово относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в основном выполнены.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет 1–3 человека.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Удельное среднемесячное потребление электроэнергии в жилом секторе составляет 78 кВт*час на 1 сельского жителя.

Наибольшее потребление электроэнергии по деревне Бурмистрово приходится на жилой сектор и крупные предприятия пищевой промышленности.

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО Бурмистровский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «РЭС» филиал «Черепановские электросети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-35/10 кВ По территории МО Бурмистровский сельсовет проходят воздушные линии электропередач 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

Передача электроэнергии от ПС-35/10 кВ до потребителей деревни Бурмистрово осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4 кВ до вводных распределительных щитов зданий.

Распределительные сети напряжением 10 кВ выполнены по магистральной схеме.

Воздушные линии электропередач 10 кВ выполнены неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением 50/8 и 70/11 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП-3. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 16 до 50 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП-2.

Большая часть опор ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ – железобетонные и деревянные на железобетонных приставках.

Часть распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в настоящее время нуждаются в реконструкции и модернизации.

На территории деревни Бурмистрово расположены 20 КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 40 кВА до 630 кВА.

Заключение

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения МО Бурмистровский сельсовет в границах деревни Бурмистрово, установлено:

1) Существующая система электроснабжения МО Бурмистровский сельсовет централизованная, обладает достаточной надежностью. Распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность.

2)Техническое состояние ПС-35/10 кВ удовлетворительное. Текущий ремонт технологического оборудования проводить в плановом порядке.

3) Комплектные трансформаторные подстанции загружены не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

4) Часть сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4 кВ нуждаются в реконструкции. При проведении реконструкции сетей рекомендуется замена неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замена деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

5) Для обеспечения нормальной бесперебойной работы электроустановок зданий и сооружений следует контролировать соблюдение требований ПУЭ к электроснабжению потребителей I и II категории по надежности электроснабжения.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения деревни Бурмистрово децентрализованная. Отопление жилой застройки и административно-общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Водоснабжение

В настоящее время на территории Бурмистровского сельсовета водоснабжение централизованное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Водозабор осуществляется из четырех скважин (табл. 8).

Таблица 8

Характеристика водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Марка насоса | Водоотбор, тыс. м3/год | Процент износа, % | Объем водонапорной башни, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | пер. Школьный | ЭЦВ 10-110 |  |  |  |
| 2 | Скважина | Зона молодняка | ЭЦВ 6-110 |  |  |  |
| 3 | Скважина | Центральная | ЭЦВ 10-110 |  |  | н.д. |
| 4 | Скважина | Заречная | ЭЦВ 16-110 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 37 | 95 |  |

На территории деревни Бурмистрово располагается одна водонапорная башня, которая в данный момент не используются в связи с аварийным состоянием.

Водопроводная сеть деревни Бурмистрово – кольцевая. Материал труб: чугун и полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 50 мм. Протяженность водопроводных сетей составляют 11 км. Износ водопроводных сетей составляет в основном 85 %, оборудования в среднем – 95 %.

На данный момент выполнен проект модернизации водопровода по ул. Новая в д. Бурмистрово. Согласно проекту модернизируемый хозяйственно-бытовой водопровод, объединенный с противопожарным, предназначен для обеспечения водой хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения ул. Новая, предусмотрен из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001, со следующими характеристиками SDR 21, PN 6,3. Общая протяженность запроектированного водопровода 1086 м. Проектируемый водопровод присоединяется к существующей водопроводной сети и прокладывается в одну нитку. В рамках проекта был выполнен отчет об инженерно-геологических изысканиях, разработанных ООО «Сфера-2000»:

В геологическом строении площадки на вскрытую глубину 5,0 м участвуют среднечетвертичные, эолово-делювиальные отложения краснодубровской свиты (vd II kd), представленные супесями, перекрытыми с поверхности насыпными грунтами, мощностью от 0,5 до 1,9 м (t IV) и почвенно-растительным слоем (e IV), мощностью 0,2 м. Грунты непросадочные, слабонабухающие, непучинистые. Коррозионная активность грунта средняя. Глубина промерзания составляет – 237 см.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

– наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

– большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы:

Для обеспечения населения питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

– реконструкцию водозабора;

– реконструкцию водопроводной сети из-за большого износа;

– на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования.

Водоотведение

В настоящее время на территории Бурмистровского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной и малоэтажной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Бурмистровского сельсовета, установлено, наличие только отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

– отсутствие централизованной системы водоотведения;

– канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории деревни.

Выводы: необходимо предусмотреть организованный сбор и очистку сточных вод.

Газоснабжение

На территории Бурмистровского сельсовета централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах. Газ в основном используется для приготовления пищи и заправки автомобилей.

Связь

Бурмистровский сельсовет телефонизирован. На территории сельсовета установлена одна автоматическая телефонная станция (АТС). Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным (30 км) и воздушным линиям (20 км) связи. С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость увеличения номерной емкости АТС.

Операторы, предоставляющие услуги сотовой связи на территории сельсовета, – ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн», ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Эти же операторы и ОАО «СибирьТелеком» оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги по передаче данных.

Услуги международной, междугородней и местной телефонной связи общего пользования на территории города оказывает структурное подразделение ОАО «Сибирьтеком». ОАО «Сибирьтеком» предоставляет универсальные услуги связи с использованием таксофонов, которые позволяют вести местные, междугородние и международные разговоры и принимать входящие звонки.

Смонтированная номерная телефонная емкость существующей АТС – 150 шт. У населения установлено 130 телефонов.

Вывод:

Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания. На сегодняшний день необходимо продолжить работы:

– по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

– по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

- 1.6 Экологическое состояние

Изучение территории муниципального образования показало, что источниками нарушений природной среды является в основном хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира).

Воздушный бассейн

Основное влияние на состояние атмосферного воздуха в сельсовете оказывают производственные объекты, объекты теплоэнергетики, а также автомобильные дороги и придорожный сервис.

Наиболее существенными источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты теплоэнергетики. Теплоснабжение секционных жилых и общественных зданий Бурмистровского сельсовета осуществляется от индивидуальных источников тепла на твердом топливе. От котельных установок в воздушный бассейн поступают продукты сгорания топлива.

Значительное влияние на атмосферный воздух оказывают имеющиеся на территории сельсовета автомобильные дороги. В состав приоритетных загрязнителей выбрасываемых автомобильным транспортом, входят оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.

Кроме того, загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выбросов газообразных и взвешенных веществ от производств, промышленных объектов, испарения из емкостей для хранения топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от ферм содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

На территории муниципального образования располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Почвы

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Итогом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов.

Поверхностные и подземные воды

На состояние качества поверхностных и подземных вод сельсовета оказывают влияние населенные пункты в результате забора воды из водоемов и грунтов, сброса использованных сточных вод и рассеянного стока воды с их территории.

Источниками загрязнения вод являются:

– утечки горючесмазочных материалов в местах стоянки автотранспорта;

– промышленные предприятия, не имеющие локальных систем первичной очистки производственных стоков до их сброса;

– недостаточно очищенные бытовые стоки.

Основным мероприятием по охране вод является контроль за их качеством, соблюдение строгого режима санитарной охраны источников водоснабжения. Устройство таких зон от планируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Целью охранных мероприятий на территории санитарной зоны является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

- 1.7 Объекты специального назначения

На территории муниципального образования расположено несколько объектов специального назначения (табл. 9).

Таблица 9

Объекты специального назначения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | В юго-западной части деревни Бурмистрово | 2 | В санитарно-защитную зону попадает жилая застройка |
| 2 | Полигон твердых бытовых отходов | 400 м восточнее деревни Бурмистрово | 3 | В санитарно-защитную зону попадает жилая застройка |

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется предприятиями и населением на территорию полигона.

На территории сельсовета нет скотомогильника, скот вывозят в село Сокур Мошановского района Новосибирской области.

- 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

К основным факторам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

– накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, ведущих к трансформации природно-территориальных комплексов (насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

– отсутствие современных систем управления опасными процессами;

– неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

– отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

– нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

– отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

– нарушение производственной и технологической дисциплины;

– недостаток квалифицированных кадров.

Исходя из физико-географических характеристик Бурмистровского сельсовета, наиболее опасными остаются чрезвычайные ситуации природного характера:

1) территории инженерно-геологических ограничений – прибрежные территории Новосибирского водохранилища, подверженные подтоплению и оврагообразованию:

– максимальное отступание бровки берегов (2–3 м) в процессоопасный период (весенне-летний) наблюдается в районе деревни Бурмистрово.

2) сильные морозы, резкие температурные перепады, сильные ветры (порывы до 20 м/сек.) могут быть причинами чрезвычайных ситуаций природного характера или спровоцировать развитие чрезвычайной ситуации с тяжелыми последствиями в системе жизнеобеспечения населенных пунктов сельсовета.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возможны на территориях сосредоточения основных промышленных предприятий и активного промышленного освоения:

– территории с неудовлетворительным качеством питьевой воды – деревня Бурмистрово;

Причинами чрезвычайных ситуаций социально-экологического характера являются:

– территории распространения клещевого энцефалита;

– террористические акты на объектах массового пребывания людей, а также на объектах жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, на автомобильном мостах.

- 1.9 Ограничения градостроительного развития муниципального образования в соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области

Данные о предлагаемых СТП режимах использования территории представлены в таблице 10.

Таблица 10

Режимы использования территории (градостроительные ограничения)

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| Режим особо жесткой регламентации |  |
| Запрет и жесткая регламентация использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | – полосы отвода, специальные охранные и санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций федерального областного значения (с учетом необходимости их расширения); – прибрежные защитные полосы рек |
| Режим строгой регламентации |  |
| Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории общественной значимости | – памятники материальной культуры с их охранными зонами; – существующие и перспективные рекреационные зоны; – водоохранные зоны рек и водохранилищ |
| Общий режим нормативной охраны среды обитания |  |
| Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсных и эколого-хозяйственных подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | – земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов |

- 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования

- 2.1 Существующая планировочная организация территории

Муниципальное образование Бурмистровский сельсовет расположено в северо-западной части Искитимского района Новосибирской области.

Общая площадь муниципального образования Бурмистровский сельсовет составляет 11266 га, что соответствует 2,6 % от всей территории Искитимского района.

На территории сельсовета расположен один населенный пункт – деревня Бурмистрово, который является административным центром сельсовета и расположен на расстоянии 100 км от областного центра – г. Новосибирск и в 35 км от районного центра – г. Искитим.

Территория населенного пункта представляет собой два чересполосных участка, разделенных между собой рекой Мильтюш. Река делит территорию населенного пункта на две части: северо-западную и юго-восточную. Также по территории деревни проходит автомобильная дорога общего пользования III категории «54 км а/д «М-52» – Завьялово – Факел Революции».

Северо-западная часть населенного пункта является центральной, здесь сосредоточены основные объекты общественно-делового назначения. Общественно-деловой центр сформирован на пересечении ул. Береговая и ул. Центральная, а также вдоль ул. Центральная. Здесь сосредоточены такие объекты, как детский сад, клуб, почта, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, церковь.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 138 га. Существующая застройка села представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 1200 м².

Территории производственного назначения сформировались в северной части населенного пункта. Здесь сосредоточены МТС, пилорама, склад РТМ, коровник на 240 голов, птичник, складские помещения, автогаражи, цех лесопереработки, гусеферма.

Производственные объекты имеют III, IV и V классы опасности (санитарная зона 300, 100 и 50 м). Часть объектов размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Подъезды к некоторым предприятиям осуществляются вдоль жилой территории.

Существующая территория размещения отходов потребления – свалка находится в восточном направлении на расстоянии 400 м от существующей границы населенного пункта, что не соответствует санитарным нормам.

Существующее кладбище расположено в юго-западной части населенного пункта на расстоянии 8 м от границы жилой застройки, что не соответствует санитарным требованиям.

Часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Частично отсутствует уличное освещение и благоустройство, отсутствует озеленение территории села, которое представлено лишь незначительными естественными насаждениями деревьев и кустарников.

Население села на 01.01.2012 г. составляет 1620 человек.

Площадь земель в границах населенного пункта ст. Ребриха, составляет 208,9 га. В таблице 11 приведен баланс земель населенного пункта МО Бурмистровский сельсовет.

Таблица 11

Баланс земель д. Бурмистрово

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилая застройка | 118,1 | 19,9 |
|  | общественно-деловая застройка | 6,1 | 0,19 |
|  | инженерная и транспортная инфраструктура | 0,1 | 0,03 |
|  | территория специального назначения | 2,02 | - |
|  | территория сельскохозяйственного использования | 82,58 | - |
|  | Всего: | 208,9 | 20,12 |

Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

– санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от 50 до 300 м от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Санитарно-защитная зона от объектов производственной инфраструктуры ограничивают развитие села в северном направлении.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции (согласно СанПиН 2.2.1/2.2.1200-03).

– санитарно-защитные зона от автомобильной дороги III категории «54 км а/д «М-52» – Завьялово – Факел Революции».

В соответствии с п. 6.9 СНиП 2.07.01-89* расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги общей сети III категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 100 м.

Санитарно-защитная зона от автомобильной дороги III категории ограничивает развитие д. Бурмистрово на всем протяжении автомобильной дороги, которая проходит транзитом по территории населенного пункта с юго-востока на северо-запад и далее на юго-запад.

– противопожарный разрыв между жилой застройкой и лесным массивом.

В соответствии с п. 5* обязательного Приложения 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояние от границ застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

– береговая полоса реки Мильтюш.

В соответствии с п. 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а так же рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

– водоохранная зона реки Мильтюш.

Ширина водоохранной зоны реки составляет 200 м в соответствии с п. 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрений почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спецтранспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

– прибрежная защитная полоса реки Мильтюш.

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 40 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии с п. 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями к хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

– территория кладбища ограничивает развитие села в юго-западном направлении.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

– производственные объекты расположены в северной части д. Бурмистрово, в непосредственной близости от жилой застройки и объектов общественно-делового назначения;

– часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в границах санитарно-защитных зон производственных объектов;

– не установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы реки  Мильтюш;

– часть жилой застройки расположена в границах прибрежных защитных полос, с нарушением требований Водного кодекса РФ, статья 65;

– не предусмотрен санитарный разрыв между автомобильной дорогой III категории «54 км а/д «М-52» – Завьялово – Факел Революции», и жилой, общественно-деловой застройкой;

– недостаточно учреждений культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры;

– улично-дорожная сеть требует дальнейшего развития;

– радиусы пешеходной доступности общеобразовательной школы и детского сада не соответствуют нормативным показателям;

– отсутствует благоустроенная рекреационная зона.

- 2.2 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– зона производственного и коммунально-складского назначения;

– зона транспортной инфраструктуры;

– зона объектов инженерной инфраструктуры;

– зона рекреационного назначения;

– зона сельскохозяйственного использования;

– зона озеленения специального назначения.

Функциональное зонирование территории населенного пункта показано на карте функциональных зон деревни Бурмистрово.

- 2.2.1 Жилая зона

Жилая зона включает зоны застройки индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- 2.2.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

- 2.2.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- 2.2.5 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- 2.2.6 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- 2.2.7 Зона озеленения специального назначения

Зона озеленения специального назначения, включает в себя озеленение санитарно-защитных зон, придорожные полосы озеленения автодорог, шумозащитное озеленение, ветрозащитное озеленение.

- 2.3 Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

– установление функционального зонирования территории с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

– развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

Развитие населенного пункта планируется в юго-западном направлении на землях сельскохозяйственного назначения, а также на расстоянии 1700 м к югу от населенного пункта, на землях сельскохозяйственного назначения. Под размещение производственных и коммунально-складских объектов генеральным планом предлагается использовать свободные территории в существующей производственной зоне в соответствии с заданной классификацией данной территории.

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры.

Для развития населенного пункта, включения существующих жилых, общественно-деловых территорий и строительства нового жилья и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель д. Бурмистрово за счет перевода 230,72 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности и иного специального назначения в земли населенного пункта.

На расчетный срок границы д. Бурмистрово изменятся, границы муниципального образования Бурмистровский сельсовет останутся без изменений.

Изменения территориальных зон на расчетный срок в границах населенного пункта приведено в таблице 12.

Таблица 12

Баланс земель д. Бурмистрово на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | зона жилой застройки | 226,85 |
| 2 | общественно-деловая зона | 10,98 |
| 3 | Зона объектов специального назначения | 3,18 |
| 4 | Зона озеленения специального назначения | 2,3 |
| 5 | инженерно-транспортная инфраструктура | 49,09 |
| 6 | зона рекреационного назначения | 23,69 |
| 7 | зона сельскохозяйственного использования | 123,53 |
|  | Всего: | 439,62 |

Генеральным планом планируется:

– развитие общественно-деловой застройки;

– сохранение существующей застройки жилых кварталов села с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

– развитие жилой застройки в юго-западном и южном направлениях за счет строительства индивидуальных жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

– исключение жилищного фонда по мере износа из прибрежной защитной полосы р. Мильтюш;

– корректировка жилой застройки с учетом санитарно-защитной зоны от автомобильной дороги III категории и объектов производственного назначения с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории;

– классификация производственной зоны и зоны транспортной инфраструктуры в соответствии с классами опасности размещаемых на данной территории объектов (п. 3.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села.

Проектируемые территории жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа. Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение индивидуального жилья требуется 84,7 га территории.

Генеральным планом предусмотрено:

- – регенерация территорий существующего общественного «центра» за счёт реконструкции, перепрофилирования и капитального ремонта объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- – формирование общественных подцентров в структуре проектируемых жилых микрорайонов в юго-западной и южной части населенного пункта.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 4,6 га территории.

На расчетный срок генеральным планом предложено использовать под размещение производственных и коммунально-складских объектов свободные территории в существующей производственной зоне в соответствии с заданной классификацией данной территории.

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматриваются следующие виды озеленения:

– насаждения общего пользования (сквер);

– насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ).

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Существующая территория полигона твердых бытовых отходов (3,0 га) находится к востоку от населенного пункта, на расстоянии 400 м, что не соответствует санитарным нормам. Необходимо предусмотреть разработку проекта санитарно-защитных зон, а также провести мероприятия по снижению негативного воздействия на жилую застройку.

Существующее кладбище находится в юго-западной части д. Бурмистрово. Проектом генерального плана предложено расширение территории существующего кладбища до 3,18 га.

Земли, на которых размещается полигон твердых бытовых отходов (3,0 га), предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

- 2.4 Предложения по изменению границ территорий, земель и ограничений

На расчетный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования Бурмистровский сельсовет.

Предложения по изменению границ земель

Для развития населенного пункта (строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения и т. д.) необходимо увеличение площади земель населенных пунктов (табл. 13).

1) Перевод в земли населенных пунктов для развития деревня Бурмистрово:

– перевод из земель промышленности – 3,9 га;

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 225,1 га.

2) Перевод в земли промышленности:

– перевод из земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 га.

Таблица 13

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе МО Бурмистровский сельсовет

| № п/п | Категории земель | Площадь по графическому учету, га | Изменение площадей по категориям, га | Проектируемая площадь по графическому учету, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8712 | -228,6 | 8483,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 209 | +229,0 | 438 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта…и иного специального назначения | 101 | -0,4 | 100,6 |
| 4 | Земли лесного фонда | 2132 |  | 2132 |
| 5 | Земли водного фонда | 112 |  | 112 |
|  | Итого по сельсовету | 11266 |  | 11266 |

- 2.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования

- 2.5.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый прирост населения в д. Бурмистрово является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел. На расчетный срок население д. Бурмистрово увеличится на 543 человека и составит 2163 человека, коэффициент семейности – 3,25.

Для планируемой индивидуальной жилой застройки на одно домовладение принята площадь земельного участка равная 1500 м² (0,15 га). Согласно расчетам объемов нового индивидуального жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями под размещение индивидуального жилья требуется 84,7 га территории.

Площадь проектируемого жилищного фонда составит 16290 м². Плотность проектируемой застройки – 192 м²/га.

Жилищный фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 2163 человека и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 64890 м² общей площади (табл. 14).

Развитие жилых зон предполагается за счет освоения территорий в юго-западной части деревни, а также к югу от населенного пункта. Площадь проектируемой жилой застройки составит 84,7 га территории.

Таблица 14

Объемы жилищного строительства деревни Бурмистрово

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | человек | 1620 | 2163 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 578 | 747 |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 33,53 | 64,89 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 20,7 | 30 |

- 2.5.2 Социальная сфера

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– снос морально и технически изношенных объектов;

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью;

– формирование общественных подцентров в структуре проектируемых жилых образований в северной и северо-восточных частях населенного пункта.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 15.

Таблица 15

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы д. Бурмистрово

фактическая численность населения – 1620 чел;

на первую очередь численность населения – 1892 чел;

на расчетный период – 2163 чел.

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец 2022г. | Требуемая на конец 2032г. |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | По заданию на проектирование |
| 2 | Аптека | м² торг. площади | ? | 12,0 | 30,0 | 0,2-0,3 га на объект |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивные площадки | объект | 1 | 15 |  | По заданию на проектирование |
| 4 | Универсальный спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | - | 540 |  | По заданию на проектирование |
| 5 | Пункт проката спортивного инвентаря | объект | - | 1 |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Библиотека | тыс. ед. хранения читат. место | ? | 6/4 | 10,8/9 | По заданию на проектирование |
| 7 | МКУК Бурмистровского сельсовета «КДЦ» | 1 место | ? | 500 | 500 | По заданию на проектирование |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МКОУ «СОШ д.Бурмистрово» | 1 место | 180 | 320 | 320 | 60 м² на 1 учащегося при вместимости от 400 до 500 мест |
| 9 | МКДОУ детский сад «Лесная сказка» | 1 место | 50 | 115 | 165 | 40 м² на 1 место при числе мест до 100, св. 100 - 35 м² на 1 место |
|  | Детский центр развития и дошкольного образования | 1 место | - | 30 | 30 | По заданию на проектирование |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | 1 место | ? | 45 | 86 | 0,2-0,25 га на 100 мест при числе мест до 50 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | 385 | 385 | 385 | 0,1-0,2 га |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | 363 | 400 | 432 | 0,1-0,2 га |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | - | 5 | 9 | 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест для предприятий мощностью 10-50 рабочих мест |
| 14 | Баня | Помывочных мест | - | 8 | 15 | 0,2-0,4 га на объект |
| 15 | Гостиница | мест | - | 15 | 15 | 55 м2 на 1 место |
| 16 | Прачечная, химчистка | объект | - | 1 | 1 | 0,1-0,2 га на объект |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | 0, 4 га |
| Административные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | ? | 1 | 1 | - |
| 19 | Опорный пункт милиции | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 0,3-0,5 га |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | - | 1 | 1 | 0,5 га на объект |
| 21 | Кладбище традиционного захоронения | га | 2,02 | 3,12 |  | - |

В результате анализа потребности населения населенных пунктов основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания:

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Капитальному ремонту согласно проекту подлежит здание ФАПа, расположенного по ул. Центральная, 32.

Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения МО Бурмистровского сельсовет, в том числе, увеличение доли детей в структуре населения, потребует нового строительства учреждений общего образования на территории поселения. Важный аспект при размещении новых школ и детских садов – соблюдение нормативно требуемых радиусов пешеходной доступности. Так в условиях развития индивидуального жилищного строительства детские дошкольные учреждения должны быть максимально приближены к месту проживания.

В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены радиусы обслуживания учреждений общего и дошкольного образования, согласно которым:

– радиусом обслуживания детского сада, расположенного в центральной части д. Бурмистрово, покрыто порядка 40 % существующих жилых территорий населенного пункта;

– радиус обслуживания общеобразовательной школы покрывает около 62 % жилой застройки.

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85 % обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями. При увеличении населения до 2163 человек общее количество мест в детских садах составит 165. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет 50.

Потребность в детских садах составляет 115 мест. Проектом предлагается строительство новых зданий детских садов. Детские сады целесообразно размещать непосредственно на территории жилой застройки с учетом радиуса обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями (500 м).

С учетом нормативного радиуса обслуживания населения, детские дошкольные учреждения целесообразно разместить:

– детский сад на 50 мест в центральной части села, на территории существующего общественно-делового центра, по ул. Береговая;

– детский сад на 65 мест в геометрическом центре планируемого жилого образования в юго-западной части деревни.

Таким образом, общее количество мест в детских дошкольных учреждениях на конец расчетного срока составит 165, что соответствует нормативным требованиям, однако радиусы обслуживания детских садов покроют лишь 40 % существующих жилых территорий.

Нормируемая потребность в общеобразовательных школах принимается из расчета 100 % обеспеченности детей школьного возраста общеобразовательными учреждениями. При увеличении населения до 2163 человек, и численности школьников до 324 человек, общее количество мест в общеобразовательных школах составит 320. В д. Бурмистрово действует одна средних общеобразовательных школы (МОУ Ребрихинская средняя общеобразовательная школа, мощность которой составляет 180 мест. Потребность в школьных местах составляет 140 мест.

Согласно п. 4.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" вместимость вновь строящихся или реконструируемых общеобразовательных учреждений должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Проектом генерального плана предлагается строительство начальной школы на 140 мест (при обучении детей только в одну смену) на территории существующего общественно-делового центра по ул. Береговая.

Общее количество мест в школах на конец расчетного срока составит 320, что соответствует нормативным требованиям.

Также проектом генерального плана заложено строительство детского центра развития и дошкольного образования на 30 мест в планируемом жилом образовании, расположенном к югу от д. Бурмистрово.

Капитальному ремонту согласно проекту подлежит:

– здание детского сада «Лесная сказка» на 50 мест по ул. Центральная;

– здание школы, по ул. Логовая.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования Бурмистровский сельсовет, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки, и как следствие, развитию человеческого потенциала.

Сегодня в населенном пункте наблюдается нехватка учреждений культурно-развлекательной сферы.

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на территории жилой застройки согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не менее 230 мест на 1 тыс. человек. При увеличении населения до 2163 человек, требуемое количество мест в клубе должно составлять 500 мест.

Дом культуры расположен в центральной части населенного пункта в технически и морально устаревшем здании. Проектом предлагается снос старого здания клуба и строительство на его месте нового здания клуба на 500 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Проектом генерального плана предлагается строительство универсального спортивного зала общего пользования в восточной части деревни, по ул. Заречная, а также пункта проката спортивного инвентаря.

Генеральным планом запланированы открытые специализированные спортивные площадки, которые предлагается разместить на территории планируемого общественно-делового подцентра в южной части планируемого жилого образования.

Предприятия общественного питания

В соответствии с Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* на конец расчетного срока нормируемая потребность в предприятиях общественного питания составит 86 мест.

Проектными решениями предлагается строительство предприятия общественного питания на территории общественно-делового центра д. Бурмистрово.

Предприятия торговли

Проектом генерального плана предусмотрено строительство магазинов смешанных товаров, общей торговой площадью 100 м².

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

Для д. Бурмистрово проектом предусмотрено строительство комплекса бытового обслуживания, который включает в себя следующие объекты:

– гостиницы на 15 мест;

– предприятие бытового обслуживания на 9 рабочих мест;

– банно-прачечного комбината (баня на 15 мест, минипрачечная на 50 кг/смену);

– химчистки (35 кг/смену).

Комплекс предприятий бытового обслуживания планируется разместить на свободной от застройки территории на пересечении ул. Центральная и ул. Заречная.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Предлагается строительство пожарного депо на 1 автомобиль в центральной части населенного пункта по ул. Мичурина.

Административно-деловые учреждения

Проектом генерального плана предусмотрен капитальный ремонт здания бывшей столовой по ул. Мичурина, в котором в дальнейшем разместится администрация Бурмистровского сельсовета.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 4,6 га территории.

Озелененные территории общего пользования

Проектом генерального плана запланированы:

– сквер с детскими площадками по ул. Береговая в центральной части деревни;

– парк в восточной части населенного пункта, у хоккейной коробки и планируемого здания универсального спортивного зала общего пользования;

– система единых озелененных пространств с аллеями, площадками для тихого отдыха и детскими площадками в жилом образовании к югу от населенного пункта.

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 16.

Таблица 16

Характеристика озелененных территорий общего пользования д. Бурмистрово

| Озелененные территории общего пользования | Единица измерения | Обеспеченность |  |  | Обеспеченность на конец 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Проектируемая |  |
|  | Га | 0 | 2,59 | 22,1 | 22,1 |

- 2.5.3 Производственная сфера

Территории объектов производственного назначения сформировались в северной части д. Бурмистрово.

Список производственных объектов приведен в таблице 17.

Таблица 17

Состав производственной базы

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта, ед. измерения | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МТС | северная часть д. Бурмистрово | - | 50 |
| Склад автозапчастей |  | - | 50 |
| Пилорама |  | - | 100 |
| Склад сельскохозяйственной техники |  | - | 100 |
| Коровник на 240 голов | к северу от д. Бурмистрово | - | 300 |
| Склад РТМ |  | - | 50 |
| Птичник |  | - | 50 |
| Помещения для выращивания грибов |  | - | 50 |
| Склад зерна |  | - | 50 |
| Кормоцех |  | - | 50 |
| Помещение для откорма молодняка КРС |  | - | 100 |
| Цех лесопереработки |  | - | 100 |
| Гусеферма на 1500 голов |  | - | 300 |
| Зерноток |  | - | 50 |
| Склад зерна |  | - | 50 |

Производственные объекты имеют III, IV и V классы опасности (санитарная зона 300, 100 и 50 м). Часть объектов размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) СЗЗ, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭПМ и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Таблица 18

Перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Мероприятия рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад автозапчастей | Класс V СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть индивидуальной жилой застройки по ул. Мичурина. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ, перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 2 | Пилорама | Класс IV СЗЗ - 100 м |  |
| 3 | Помещение для выращивания грибов | Класс V СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть индивидуальной жилой застройки по ул. Центральная. Необходимы мероприятия по перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |
| 4 | Гусеферма на 1500 голов | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть индивидуальной жилой застройки по улице Центральная и ул. Маяковского. Необходимы мероприятия по снижению СЗЗ, перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку. |

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

- 2.5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Автомобильный транспорт

По территории деревни проходит автомобильная дорога общего пользования III категории «54 км а/д «М-52» – Завьялово – Факел Революции», в следствии чего по территории населенного пункта проходит транзит автомобильного транспорта (легкового и грузового).

В соответствии с п. 6.9. СНиП 2.07.01-89 расстояние от бровки земляного полотна дорог III категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 100 м, до садоводческих товариществ – не менее 50 м.

Необходимо предусмотреть посадку полосы зеленых насаждений шириной 15 м вдоль автомобильной дорогой III категории для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны села и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

3) основная улица;

4) второстепенная улица;

5) проезд;

6) хозяйственный проезд.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены в таблице 19.

Таблица 19

Существующая улично-дорожная сеть

| Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы | 0,97 |
| Основные улицы | 9,13 |
| Второстепенные улицы | 0,8 |
| Всего: | 10,9 |

Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественным центром. Проектом предлагается развитие общественно-деловой застройки вдоль главных улиц.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 12 до 15,8 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м.

- Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Таблица 20

Показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы | 2,176 |
| Основные улицы | 8,712 |
| Второстепенные улицы | 0,75 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 11,63 |

Объекты транспортного обслуживания

На конец расчетного периода количество населения увеличится на 543 человека. С учетом уровня автомобилизации 375 автомобилей на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 811 единиц.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 811 транспортных средств необходимо 4 поста. Под размещение станций технического обслуживания проектом предлагается использовать существующую производственную территорию в северной части д. Бурмистрово.

Согласно п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* на 1200 автомобилей необходима одна топливораздаточная колонка. Количество существующих автозаправочных станций соответствует нормативным показателям. Размещение дополнительных автозаправочных станций не планируется. Существующие автозаправочные станции сохраняются.

- В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70 % (608 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 10950 м². В селе отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей. Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено в общественном центре у зданий: администрации, почтамта, клуба. Кроме того, открытые автостоянки планируется разместить на проектируемых селитебных территориях.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

- 2.6 Инженерная инфраструктура

- 2.6.1 Электроснабжение

Система электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения села Ребриха от подстанции ПС-35/10 кВ

Передача электроэнергии от ПС к планируемым на расчетный период объектам будет осуществляться по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым линиям электропередач 10 кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4 кВ.

При подключении к действующим трансформаторным подстанциям новых и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки проектом предлагается при необходимости произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки в деревни Бурмистрово на расчетный период предусматривается установка ТП-10/0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 160 до 400 кВА.

Типоисполнение, месторасположение и мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются двухтрансформаторные подстанции либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1–3 человека.

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хозяйственного блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2–3 поросенка на откорме, 12–15 кур.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по с. Ребриха определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для потребителей перспективной застройки деревни Бурмистрово на расчетный период до 2032 года.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п. 4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

При подключении планируемых КТП-10/0,4 кВ к существующим воздушным сетям 10 кВ, проверить расчетом пропускную способность ВЛ-10 кВ на увеличение нагрузки, при необходимости увеличить сечение проводов ВЛ-10 кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Охрана окружающей природной среды

При разработке генерального плана МО Бурмистровский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со "СНиП защиты населения от воздействия электрического поля…" № 2971-84, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6) кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории сельсовета не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны. Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10 кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Бурмистровский сельсовет на расчетный период до 2032 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры деревни Бурмистрово и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

Установка проектируемых двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в планируемых границах деревни Бурмитсрово.

Электроснабжение двухтрансформаторных подстанций выполнить двумя линиями 10 кВ, подключенными с разных фидеров (по возможности с разных секций) РП-10 кВ ПС-35/10 кВ.

Установка проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ в зоне перспективной застройки в деревни Бурмистрово с трансформаторами мощностью от 160 до 400 кВА.

Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-35/10 кВ и комплектных трансформаторных подстанций деревни Бурмистрово по мере физического и морального износа электрооборудования.

Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа с заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

Строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ до проектируемых КТП-10/0,4 кВ деревни Бурмистрово.

- 2.6.2 Теплоснабжение

Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и планируемых общественных зданий.

Также проектом предусматривается реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо заменить старую на новую, современную высокоэффективную теплоизоляцию.

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

- 2.6.3 Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Для строительства новых скважин необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

- 2.6.4 Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Организация полной централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается частичное централизованное водоотведение для планируемой жилой застройки и центральной части села. Водоотведение не канализованной части деревни будет производится в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения.

Для организации централизованного водоотведения предполагается строительства самотечного канализационного коллектора, канализационной насосной станции и напорного канализационного трубопровода.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л;

взвешенные вещества - 3 мг/л;

аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

нитраты (по N) - 9 мг/л;

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей села Ребриха.

- 2.7 Санитарная очистка территории

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения:

– реконструкция полигона твердых бытовых отходов (3,0 га);

– предусмотрена территория для расширения кладбища;

– строительство очистных сооружений.

- 2.8 Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населенных пунктах.

Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции придомового и уличного благоустройства.

- 2.9 Охрана окружающей среды

- 2.9.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельсовета, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования Бурмистровский сельсовет представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

– водоохранными зонами;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории сельского поселения накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в окрестностях, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает определение размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Прибрежные защитные полосы рек приняты в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

– использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Целью мероприятий на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также придорожными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования проходят линии электропередач 35, 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

- 2.9.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон производственных объектов и объектов специального назначения, оказывающих негативное влияние на жилую застройку:

– к северу от д. Бурмистрово, в границах санитарно-защитных зон производственных объектов;

– в юго-западной части д. Бурмистрово, в границах санитарно-защитных зон объектов специального назначения (кладбища).

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

– организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос расчистка прибрежных территорий рек;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

– разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Мероприятия на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

– территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

– не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

– запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

– проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Воздействие копыт на почву выражается в уплотнении ее верхнего слоя, а иногда и в деформации поверхности. Особенно часто уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

Мероприятия по санитарной очистки территории

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1) Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов.

Сбор твердых бытовых отходов от жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора будет осуществляться спецмашинами на полигон твердых бытовых отходов. Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов – 500 м.

2) Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на очистные сооружения.

3) Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на мусороперерабатывающий комплекс.

Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

– уборка улиц и удаление уличного смета;

– полив зеленных насаждений;

– организация системы водоотводных лотков;

– ремонт мусоросборных контейнеров;

– установка урн для мусора в общественных местах;

– озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

- 3 Технико-экономические показатели проекта

Таблица 21

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Бурмистровский сельсовет Искитимского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования | га | 11266 | 11266 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8712 | 8483,4 |
|  |  | % | 77 | 75 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га | 209 | 438 |
|  |  | % | 2 | 4 |
| 1.4 | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 101 | 100,6 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 2132 | 2132 |
|  |  | % | 19 | 19 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 112 | 112 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га |  |  |
| 2.3 | Производственные и коммунально-складские зоны | га |  |  |
| 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га |  |  |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га |  |  |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность населения | чел. | 1620 | 2163 |
|  |  | % роста от сущ численности постоянного населения |  | 33,5 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 20,7 | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 33,53 | 64,89 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 50 | 165 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 180 | 320 |
| 5.1.5 | Детский центр развития и дошкольного образования | объект | - | 1 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.2.3 | Аптека | объект | - | 1 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 5.3.1 | Стадион | мест | 1 | 1 |
| 5.3.2 | Спортивные площадки | объект | - | 14 |
| 5.3.3 | Универсальный спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | - | 540 |
| 5.3.4 | Пункт проката спортивного инвентаря | объект | - | 1 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.4.1 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | 500 |
| 5.4.2 | Библиотека | тыс. ед. хранения | - | 10,8 |
|  |  | читат. Мест | - | 9 |
| 5.4.5 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазин продовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 385 | 385 |
| 5.5.2 | Магазин непродовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 363 | 432 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | мест | - | 86 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 5.7.1 | Администрация Ребрихинского сельсовета | объект | 1 | 1 |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 5.8.1 | Пожарное депо | автомобиль | - | 1 |
| 5.8.2 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 |
| 5.9.2 | Химчистка | Кг/смену | - | 35 |
| 5.9.3 | Банно-прачечный комбинат | мест/ кг/смену | - | 15/50 |
| 5.10 | Отделения связи |  |  |  |
| 5.10.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах сельсовета | км | 17,7 | 17,7 |
| 6.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 10,9 | 22,53 |
| 6.2.1 | Протяженность главных улиц | км | 0,97 | 3,146 |
| 6.2.2 | Протяженность основных улиц | км | 9,13 | 17,84 |
| 6.2.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 0,8 | 1,55 |
| 6.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | н.д. | 811 |
| 6.5 | Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |
| 6.5.1 | Автомобильный мост | объект | 1 | 1 |
| 6.5.3 | АЗС | объект | 1 | 1 |
| 6.5.4 | СТО | постов | - | 4 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год |  |  |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/час |  |  |
| 7.1.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/год |  |  |
| 7.2.2 | Протяженность самотечного канализационного трубопровода | км |  |  |
| 7.2.3 | Протяженность напорного канализационного трубопровода | км |  |  |
| 7.2.4 | Поля фильтрации | объект |  |  |
| 7.2.5 | Канализационная насосная станция | объект |  |  |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | КТП | шт |  |  |
| 7.3.2 | Протяженность сетей 10 кВт | км |  |  |
| 7.3.3 | Протяженность сетей 35 кВт | км |  |  |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Количество котельных | тыс. Гкал/год |  |  |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 7.4.3 | Мощность котельных | Гкал/час |  |  |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 8.1 | Полигон твердых бытовых отходов | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 3,0 | 3,0 |
| 8.2 | Кладбище | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 2,0 | 3,2 |